Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di dispositivi medici per emodinamica occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, con sede in __________________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP ________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

CHIEDE

- di partecipare alla consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di dispositivi medici per emodinamica occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

E DICHIARA

- di indicare di seguito il recapito – completo di indirizzo, numero di telefono, email e PEC – e, qualora desideri ricevere le informazioni inerenti il dialogo tecnico, il nominativo del referente da contattare.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- di allegare la seguente documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività nel settore di interesse dell’iniziativa di acquisto.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

- di formulare le seguenti osservazioni all’elenco prodotti parimenti di seguito riportato:

| # | VOCE | DESCRIZIONE | Caratteristiche minime | (A) CAPACITA’ DI OFFERTA (SI/NO) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Introduttori radiali idrofilici lunghezze 10±3 cm, 16±3 cm, 25±3 cm. Diametri 4F, 5F e 6F | Introduttori radiali idrofilici radiopachi con valvola emostatica automatica dotata di via laterale e rubinetto a 3 vie all'estremità. Misure 4F, 5F e 6F con lunghezze 10±3 cm, 16±3 cm, 25±3 cm. Forniti di ago cannula 20G o ago metallico da 21G o 20G. Miniguida a spirale metallica o ricoperta di plastica con punta morbida. Diametro tra 0.018-inch e 0.025-inch |  |
| 2 | 0 | Introduttori vascolari arteriosi valvolati femorali lunghezze 12±2cm e 22±4 cm. Diametri 4F, 5F, 6F, 7F, 8F e 9F | Introduttori vascolari arteriosi valvolati femorali radiopachi, comprensivi di dilatatore, guida, con valvola emostatica automatica dotata di via laterale e nubinetto a 3 vie all' estremità), lunghezze 12±2 cm . Diametri 4F, 5F, 6F, 7F, 8F , 9F,10F e 11F. Il dilatatore, deve essere di misura adeguata alla cannula e compatibile con la guida. La gulda deve presentare un diametro 0.032-0.038-inch e la punta morbida a J all'estremità |  |
| 3 | 0 | Introduttori vascolari valvolati femorali non armati lunghezze da 45±5 cm a 90±5 cm. Diametri 4F, 5F, 6F, 7F e 8F | Introduttori vascolari valvolati femorali non armati, radiopachi, lunghezza da 45±5 cm a 90±5 cm. Diametri 4F, 5F, 6F, 7F e 8F, comprensivi di dilatatore, guida, valvola emostatica ad alta tenuta, con via latera le da infusione e rubinetto |  |
| 4 | 0 | Introduttori vascolari femorali con armatura lunghezze da 45±5 cm a 90±5 cm. Diametri 5F, 6F, 7F e 8F | Introduttori vascolari valvolati femorali non armati, radiopachi, lunghezza da 45±5 cm a 90±5 cm. Diametri 4F, 5F, 6F, 7F e 8F, comprensivi di dilatatore, guida, valvola emostatica ad alta tenuta, con via latera le da infusione e rubinetto |  |
| 5 | 0 | Introduttori vascolari armati per accesso femorale, idrofilici, dotati di valvola emostatica, due lunghezze (30±5 cm e 65±5 cm), diametro da 10 a 26F | Introduttori vascolari per accesso femorale, idrofilici, dotati di valvola emostatica, due lunghezze (30±5 cm e 65±5 cm), diametri da 10 Fa 26 F.L'introduttore deve essere comprensivo di raccordo laterale con rubinetto a più vie, valvola a perfetta tenuta, con presenza di banda radiopaca per l'identificazione detestremo distale. |  |
| 6 | 0 | Introduttori vascolari non idrofilici per accesso femorale. Range lunghezze 10±3cm a 25±3cm Range diametro 9F-24F | Introduttori vascolari per accesso femorale, dotati di valvola emostatica, range lunghezze da 10±3cm a 25±3cm, diametri 9F, 10F, 11F, 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F. |  |
| 7 | 0 | Introduttore radiale idrofilico con parete sottile che riduce il diametro esterno di 1 Fr mantenendo l'ampiezza del diametro interno. Misure 5F, 6F e 7F. Lunghezze 10± 3 cm, 19 ± 4 cm | Introduttore radiale idrofilico con parete sottile con valvola emostatica automatica, dotata di via laterale e rubinetto a 3 vie All'estremità. La cannula deve essere a parete sortile che consente di avere, a parità di diametro interno, un più basso diametro esterno. Deve essere disponibile almeno nelle lunghezze da 10 a 16 cm e nei diametri 5F,6F e 7F . Miniguida a spirale metallica o con anima in Ni-Ti con rivestimento in plastica con punta morbida. Disponibilità sia con ago cannula 20G che con ago metallico |  |
| 8 | 0 | Guide angiografiche metalliche teflonate lunghezze 150±30 cm e 260±30 cm, diametri, 0.021-inch, 0.025-inch, 0.035-inch, 0.038-inch | Guide angiografiche metalliche teflonate, anima fissa o mobile , lunghezze 150+/-10 cm,180 +/-10cm e 260+30 cm, Diametri.035-inch, 0,038 inch. Punta dritta o a J di raggio di 3mm. Stelo radiopaco |  |
| 9 | 0 | Guide angiografiche metalliche, in nitinol, idrofiliche, anima fissa, punta dritta e a J lunghezze 150±30 cm e 260±30 cm, diametri 0.018-inch, 0.035-inch, 0.038-inch | Guide angiografiche metalliche, in nitinol, idrofilliche, anima fissa, punta dritta e a J lunghezze 150±30 e 260±30 cm, diametri 0.018-inch, 0.035-inch, 0.038-inch disponibile anche nella variante stiff |  |
| 10 | 0 | Guide angiografiche in acciaio teflonate ad alto supporto tipo Backup Meier | Guide angiografiche in acciaio teflonate 0.035-lnch stiff ad elevato supporto, tipo Backup-Meler, lunghezze da 185 a 300 cm, punta flessibile |  |
| 11 | 0 | Guide preformate per procedure di valvuloplastica aortica e TAVI | Guida in acciaio con rivestimento In PTFE (politetraflouretilene) con diametro esterno di 0.035 e lunghezza di 270±5 cm, con punta "floppy preformata "pig-tail" (a ricciolo) per procedure di valvuloplastica TAVI. La guida deve essere disponibile con curva distale di almenodue diverse misure 25±8 mm e 35±10 mm |  |
| 12 | 0 | Fili guida metallici super stiff e da scambio | GUIDE ANGIOGRAFICHE METALLICHE TEFLONATE SUPERSTIFF RIVESTITE IN PTEF CON PUNTA MORBIDA DRITTA O A J, LUNGHEZZA DA 260±30 CALIBRO DA 0.035 A 0.038 Aita stabilità , resistenza al Kinkíng |  |
| 13 | 0 | Catetere diagnostico per coronarografia e cateterismo cardiaco. Diametri 4F, 5F, 6F. Varie lunghezze | Catetere diagnostico per coronarografia e cateterismo cardiaco. Diarnetri 4F, 5F, 6F. .Elevato controllo di torsione. Resistenza al Kinkíng .Buona memoria di curva. Accettanti guide da 0.038*.Varie lunghezze, ampia disponibilità di curve |  |
| 14 | 0 | Cateteri guida per angioplastica coronarica non idrofili. Diametri 5F, 6F, 7F e 8 F | Cateteri guida per angioplastica coronarica non idrofili, minimo lume interno 0,070" per il 6F , ampia disponibilità di curve e lunghezze,disponibilità di fori laterali |  |
| 15 | 0 | Cateteri guida per angioplastica coronarica idrofilici | Cateteri guida per angioplastica a rivestimento idrofilico con bassa tendenza all'induzione di spasmo arterioso, ad elevata resistenza, e particolarmente adatto a navigazione in arterie tortuose, inseribile direttamente in arteria senza necessità di introduttore. Disponibilità nei diametri 6,5 F, 7,5 F e 8,5 F. Ampia disponibilità di curve. Lunghezza ≥ di 100 cm |  |
| 16 | 0 | Estensioni di catetere guida | Estensioni di catetere guida a scambio rapido con segmento distale di 25 cm in silicone per eccellente supporto on spirale rinforzata per resistenza al kinking. . Da 5F a 8F, estremità distale, flessibile, radiopaca, atraumatica. Lunghezza ≤ 150 cm |  |
| 17 | 0 | Cateteri a palloncino tipo “cutting balloon” | Cateteri a palloncino tipo "cutting-balloon " dotati di microlame longitudinali . Disponibili in configurazione coronarica con struttura a scambio rapido e diametri del palloncino compresi tra 2.0 e 4.0 mm, disponibili quarti di misura. Accettanti guide da 0.014 " |  |
| 18 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici monorail semicomplianti | Cateteri a palloncino coronarici monorail semicomplianti con marker prossimale e distale per diametri >1.5 mm; con almeno un marker per diametri uguali a 1.5 mm; pressioni di apertura nominali ≤ a 8 atm ed RBP ≥ 14 atm. Diametri da 1.5 a 4 mm e lunghezze fino a 30 mm almeno |  |
| 19 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici monorail non-complianti | Cateteri a palloncino coronari monorail non-complianti, con marker prossimale e distale, profilo di attraversamento, diametri da 2 a 5.0 mm. Lunghezze fino a 30 mm almeno. |  |
| 20 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici monorail con rated burst pressure (RBP) ≥35 atm | Cateteri a palloncino coronarici monorail con doppio marker prossimale e distale, pressione ≥35 atm di gonfiaggio. Apposito indeflator incluso. Diametri da 1.5 a 4.5 mm lunghezze da 10 a 20 mm. |  |
| 21 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici per occlusioni croniche totali | Catetere a palloncino tipo monorail per lesioni coronariche serrate e complesse, disponibile in diametri da meno di 1 mm a 1,25 mm almeno, . Basso entry profile, buona trackability e pushability |  |
| 22 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici over-the-wire (OTW) | Cateteri a palloncino (OTW). Diametri: 1.20/1.25 e 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lunghezze richieste da 10 a 20 mm. |  |
| 23 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici monorail con diametro ≥ 4.5 mm | Cateteri a palloncino coronarici monorail, Diametri 4.5, 5.0, 5.5 e 6.0 mm, lunghezze 15 e 20 mm, due markers alle estremità del palloncino. |  |
| 24 | 0 | Cateteri a palloncino coronarici monorail con spalla ultracorta per POT | Cateteri a palloncino coronarici monorail doppio marker prossimale e distale, Lunghezza della spalla MAX 0.6MM riportata in scheda tecnica. Diametri da 2.25 a 5 mm e lunghezze da 6 a 15 mm.Profilo d'ingresso non superiore a 0,016 " |  |
| 25 | 0 | Catetere a palloncino semicompliante per angioplastica coronarica ad eluizione di farmaco antiproliferativo al paclitaxel. | Catetere a palloncino semicomplianti per i rilascio di paclitaxel nella parete vasale.Misure da 2.0 mm a 4.0 mm. Lunghezze da 8 mm a 30 mm su tutti i diametri |  |
| 26 | 0 | Cateteri a palloncino non complianti ad eleuizione di farmaco non proliferativo al paclitaxel | Catetere a palloncino non compliante per angioplastica coronarica a rilascio di farmaco paclitaxel con sistema di protezione del farmaco che permetta una facile manipolazione e una minima esposizione del paclotaxel sulla superficie esterna del pallone. Vari diametri e lunghezze |  |
| 27 | 0 | Catetere a palloncino per angioplastica coronarica ad eluizione di farmaco antiproliferativo al sirolimus. | Catetere a palloncino semicompliate per il rilascio controllato di sirolimus nella parete vasale. Ampia gamma di diametri e lunghezze. |  |
| 28 | 0 | Catetere a palloncino per PTA di grandi vasi con range di diametro da 12 a 25 mm. Varie lunghezze. | Catetere a palloncino per PTA di grandi vasi, ad alta pressione (RBP >9 atm), basso profilo, range diametro pallone da 12 a 25 mm. |  |
| 29 | 0 | Catetere a palloncino per PTA periferica | Catetere a palloncino per PTA periferica |  |
| 30 | 0 | Palloni per PTA periferica con shaft lungo (≥170 cm) | Catetere a palloncino per PTA periferica, basso profilo, con shaft 170 cm. Varie lunghezze e diametri. |  |
| 31 | 0 | Catetere a palloncino dedicato alla valvuloplastica mitralica tipo Hinoue | Catetere a palloncino dedicato alla valvuloplastica mitralica tipo Hinoue |  |
| 32 | 0 | Catetere a palloncino per occlusione vascolare utilizzabile per il sizing statico dei difetti settali. Varie misure | Catetere a palloncino per occlusione vascolare utilizzabile per il sizing statico dei difetti settali. Varie misure |  |
| 33 | 0 | Catetere a palloncino per occlusione vascolare temporanea. Range diametro da 20 a 40 mm. Varie lunghezze | Catetere a palloncino per occlusione vascolare temporanea. Range diametro da 20 a 40 mm. Varie lunghezze |  |
| 34 | 0 | Cateteri per aspirazione trombi intracoronarici | Cateteri per aspirazione trombi intracoronarici manuale compatibile con cateteri guida 6 Fr e filo guida 0.014-inch, rivestimento idrofilico distale, punta atraumatica, Possibilità di utilizzo con doppia guida |  |
| 35 | 0 | Microcatetere coronarico per CTO | Microcatetere per CTO per iniezione superselettiva di mezzo di contrasto, navigazione nei collaterali e superamento del sito di occlusione. Richiesta ottima visibilità angiografica. Profilo di struttura rastremato. |  |
| 36 | 0 | Microcatetere coronarico a doppio lume | Microcatetere con doppio lume interno (un lume monorail e un lume centrale over the wire ), compatibile con filo-guida di diametro 0.014", tip entry profile <2F. compatibile con catetere guida 6F, lunghezza ≥135 cm, Punta radiopaca |  |
| 37 | 0 | Microcatetere da supporto e scambio per fili guida | Microcatetere da supporto e scamblo per filo guida con rivestimento idrofilico nella porzione distale. Punta distale in varie conformazioni: punta flessibile, dritta rigida, angolata di 45°, 90°, 120° marker distale radiopaco per le versioni a punta dritta, punta totalmente radiopaca per le versioni a punta angolata, disponibili nelle lunghezze 130 cm o 150 cm |  |
| 38 | 0 | Microcatetere monolume OTW con punta retta | Microcatetere monolume.Shaft con rivestimento interno in PTFE e armatura in acciaio. Rivestimento idrofilico distale per aimeno 70 cm, Rastrematura graduale dello shaft. Punta tronca atraumatica con marker distale radiopaco. Diametro esterno shaft prossimale non superiore a 2,6 Fr. Diametro esterno shaft diale non superiore a 1,8 Fr, diametro interno prossimale almeno 0,021" e diametro interno distale ameno 0,018". Lunghezze disponibili 130 e 150 cm |  |
| 39 | 0 | Microcateteri per angioplastica coronarica | Microcateteri per lesioni complesse, con rivestimento idrofilico con profilo distale da 1,4 Fr. Struttura composta con microguide intrecciate per un alto supporto ad un'alta resistenza al kinking. Punta in tugsteno senza marker radiopaco nelle varie lunghezze |  |
| 40 | 0 | Microcateteri per angioplastica coronarica con punta orientabile | Catetere a lume singolo con punta orientabile da 0 a 90 mediante un'apposita manopola. Punta radiopaca, Compatíbile con filo guida da 0,014" e catetere guida da 6F, Parte distale idroflica. Disponibile sia nella versione OTW sia nella versione RX |  |
| 41 | 0 | Microcateteri per angioplastica coronarica a singolo lume OTW per attraversamento di lesioni serrate e cto. | Shaft a 5 strati con maglia metallica e doppia spirale bidirezionale. Disponiblle in diverse versioni con punta morbida rastremata lisca, con punta morbida rastremata lisca a basso profilo, con punta morbida rastremata lisca e presenza di una spirale di nylon esterna per maggior potere di avanzamento rotazionale con punta filettata rigida in accaio inox placcato d'ora e presenza della spirale esterma di nylon, Controlto manuale di rotazione 1:1, compatibilità con fili guida 0,014" lunghezza catetere 135 e 150 cm. |  |
| 42 | 0 | Microcatetere coronarico con doppio lume OTW | Microcatetere coronarico con due lumi che percorrono tutta la lunghezza del catetere. Lunghezza 140 cm, compatibile con filo guida 0,014", identifica l'estremità distale del lume più corto del catetere (stylet lumen) Porzione distale idrofillca per ridurre la frizione. Dotato di due estensioní all'estremità prossimale |  |
| 43 | 0 | Microcatetere coronarico per procedure CTO con approccio sia anterogrado che retrogrado con possibilità di avanzamento per rotazione. Range lunghezza da 135 cm a 150 cm | Microcatetere coronarico per procedure CTO con approccio sia anterogrado che retrogrado con possibilità di avanzamento per rotazione. Tale catetere deve consentire scambio di fili guida e iniezione di mezzo di contrasto. Lungheza 130±5 e 150±5 cm |  |
| 44 | 0 | Catetere per stimolazione temporanea, bipolare, con palloncino | Catetere per stimolazione temporanea, punta atraumatica, bipolare, diametri richiesti 5F, 6F. Deve essere fornita la versione con palloncino |  |
| 45 | 0 | Sistemi di recupero corpi estranei intravascolario intracoronarici | Sistemi di recupero di corpi estranei intravascolari tipo "goose neck", dispinibilità di vari diametri e lunghezze, completi di catetere di inserimento, compatibili con cateteri guida da 6 F, lunghezza tra 120 cm e 175 cm buona resistenza alla trazione, buona flessibllita, basso profilo, buona manegevolezza da sisterma di recupero, Gamma completa delle dimensioni del laccio. |  |
| 46 | 0 | Sistemi di recupero a pinza prensile | Sistemi di recupero a pinza prensile monouso a gancio, ganasce con diametro di 1,8mm, molla standard non pieghevole, lunghezza utiie 160 cm. Compatibile con introduttore ≤7F |  |
| 47 | 0 | Spirali embolizzanti | Spirali embolizzanti a distacco controllato in platino, con polimero acrilico attivo all'hydrogel all'interno dell'avvolgimento primario. Vari diametri e varie lunghezze: per chiusura in emergenza urgenza di vasi coronarici e periferici. Sistema di controllo del distacco in confezione sterile (monopaziente) |  |
| 48 | 0 | Dispositivi emostasi femorale con applicazione di filo di sutura in polipropilene | Stemi per emostasi femorale rapida mediante sutura in prolene 3.0, con possibilità di puntura, a breve tempo, del vaso. Possibilità, in caso di failure, di mantenimento dell'accesso vascolare per un secondo tentativo di emostasi. Adatto per introduttori di dimensioni da 5F a 6F. Dispositivo composto da uno stantuffo, un'impugnatura, uno stelo ed una guina |  |
| 49 | 0 | Dispositivi per emostasi radiale meccanica | Dispositivi per emostasi radiale meccanica a pressione dotato di bracciale trasparente e siringa di gonfiaggio a doppia sicurezza. Devono essere disponibili almeno due misure: 24±3cm e 29±3 crm. |  |
| 50 | 0 | Dispositivi per emostasi radiale a controllo di pressione | Dispositivi per emastasi radiale a controllo di pressione costituito da tappo girevole, polsiera cuscinetto e fascia . Elevata qualità dei componenti. |  |
| 51 | 0 | Dispositivi per emostasi arteriosa femorale, completamente riassorbibile, intravascolare. Diametri vari | Dispositivi per emostasi arteriosa femorale con sistema di ancoraggio intravascolare in collagene riassorbibile. Il dispositivo deve consentire l'emostasi dopo impiego di introduttore vascolare femorale 6F, 7F, 8F. |  |
| 52 | 0 | Dispositivi per emostasi arteriosa femorale per accessi vascolari di grosso calibro | Dispositivo percutaneo di emostasi della puntura arteriosa femorale mediante collagene, adatto per la chiusura di accessi vascolari di grosso calibro. Disponibile nelle misure di 14F e 18F |  |
| 53 | 0 | Aghi angiografici per puntura femorale compatibili con guida 0.035" e 0.038" | Aghi angiografici monouso per puntura veno arteriosa femorale dotati di attacco rastremato trasparente per facilitare l' introduzione della guida. Lunghezze 7 e 9 cm. Compatibili con guida da 0.035-inch a 0,038-inch. 18G; non mandrinati, con alta capacità di penetrazione. |  |
| 54 | 0 | Dispositivo di gonfiaggio di cateteri a palloncino da 0 a 30 atm | Dispositivo di gonfiaggio di cateteri a paloncino, da 0 a 30 atm con manometro di precisione, volume interno minimo 20 cc, sistema di gonfiaggio a vite e sistema di blocco della manopola, completo di rubinetto a tre vie ad alta pressione. |  |
| 55 | 0 | Connettore a Y per PTCA a molla | Raccordo a Y per PTCA, in policarbonato trasparente, dotato di valvola emostatica a tenuta con meccanismo a molla, serraggio a scatto / spinta. Chiusura ermetica, impugnatura ergonomica, ago passaguida e torque confezione singola con lume interno 7F o 9F. |  |
| 56 | 0 | Connettore a Y per PTCA a vite | Connettore a Y con valvola emostatica, connettore rotante a doppio sistema di chiusura a scatto e a vite con possibilità di regolazione per limitare la fuoriuscita dl sangue. Diametro interno > di 9 F. Completo di torquer ed introduttore per gulda 0.014 |  |
| 57 | 0 | Connector rotante L-L maschio/maschio per insufflazione contemporanea di due cateteri | Connector rotante maschio/maschio. Resistente a pressioni da 50 a 1200 PSI |  |
| 58 | 0 | Prolunghe resistente ad alta pressione con raccordo luerlock | Prolunghe resistenti ad alta pressione (1000 PSI) con raccordo luerlock da un lato e raccordabili al catetere per coronarografla, dall'altro, sterili, trasparenti, lunghezze varie, lunghezze ≥ 50 cm |  |
| 59 | 0 | Kit accessori per angioplastica | Kit composto da: 1.dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM, Siringa da 20 cc, impugnatura anatomica, quadrante ben leggibile 2.adatttatore ad Y con valvota a totale azione emostatica, ad amplo lume interno e via laterale per monltoraggio pressorio. 3. ago passaguida 4. manopola orientamento filo guida( torquer) |  |
| 60 | 0 | Rubinetti ad alta pressione | Rubinetti ad alta pressione (1000psi) |  |
| 61 | 0 | Ago passaguida per fili guida 0.014-inch e 0.018-inch | Ago passaguida per fill guida 0.014-inch e 0.018-inch |  |
| 62 | 0 | Torque device per fili guida | Torque device per fili guida |  |
| 63 | 0 | Kit base per pericardiocentesi | Kit per pericardiocentesi: ago per anestesia 25G, aghi di accesso (18G 9 cm e 18G 15 cm), filo gulda PTFE standard 0.035 80 cm con punta a doppio finale, catetere pigtall 8F o catetere retto 8F con marker, un dilatatore 8.5F (22 cm), telo fenestrato, cavo con doppio attacco a morsetto con coccodrll, sacca di smaltimento da 1000 ml con beccuccio di drenaggio, 2 rubinetti a 3 vie, 1 bisturi, siringa luer look da 10, 20 e 60 ml, telo fenestrato 60 cm x 60 cm, telo assorbente. |  |
| 64 | 0 | Cateteri per contropulsatore aortico, con fibra ottica 7F | Pallone per contropulsatore aortico con kit di impianto completo di accessori. Volumi interni e lunghezze del pallone da contropulsazione disponibill da 7.5 Fe 8F con diverse lunghezze in base alle caratteristiche del paziente. |  |
|  | 1 | Consolle dedicata per contropulsatore | Comodato d'uso gratuito |  |
| 65 | 0 | Cateteri per termodiluizione tipo SWAN-GANZ a quattro vie | Cateteri per termodiluizione tipo swan-ganz a tre vie con palloncino, radiopachi, antitrombogeni, idonei per inserzlone femorale o brachiale, con valvola di sicurezza. |  |
| 66 | 0 | Biotomi per biopsia endomiocardica | Biotomo miocardico per blopssa miocardica con approccio venoso a giugulare interna sia Temor , con lame ampie per prelievo di frustoli. Ibiotomi femorali dovranno essere completi di Introduttore valvolato, Confezione singola, sterile, monouso. |  |
| 67 | 0 | Rampe a tre vie con valvola automatica | Rampe a tre vie con valvola automatica |  |
| 68 | 0 | Filo-guida coronarico per la valutazione del flusso intracoronarico con rilevatore di pressione e temperatura | Filo-guida coronarico 0.014-inch che consenta la misurazione diegli indici di funzionalità del microcircolo coronarico ( CFR, IMR) |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito |  |  |
| 69 | 0 | Filo-guida coronarico per la valutazione fisiologica delle lesioni intermedie (FFR o IFR) | Filo guida 0.014- che consenta la misurazione degli indici funzionali per le stenosi coronariche intermedie. Gli indici derivati possono essere iperemici e/o a riposo. lunghezza 185 +/-10cm |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito |  |  |
| 70 | 0 | Sistema QFR permanente | Sistema di analisi per la valutazione funzionale delle stenosi su base angiografica anche in presenza di stenosi multiple attraverso pull back virtuale in tempo reale, numero illimltato di procedure; possibilità di analizzare le resistenze coronariche del microcircolo: possibilità di eseguire analisi anche in modalità off-line e su esami angiografici già acquisiti senza dato della pressione aortica, numero di procedure illimitate |  |
| 71 | 0 | Sistemi per aterectomia coronarica rotazionale | Sistema per aterectomia rotazionale destinato ad uso coronarico composto da fresa montata su manipolo.Le frese devono avere un diametro compreso da 1.25 mm 2.50 mm, lunghezza di lavoro 135 cm |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata noleggio e manutenzione | Apparecchiatura dedicata |  |
| 72 | 0 | Microguide intracoronariche per aterectomia rotazionale | Microguide intracoronariche dedicate per aterectomia rotazionale tipo floppy ed extra support. |  |
| 73 | 0 | Sistema per aterectomia laser | Sistema per aterectomia coronarica laser con catetere erogatore di diametro da 0,9 mm a 2 mm |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito | Apparecchiatura dedicata |  |
| 74 | 0 | Sistema per aterectomia orbitale completo di catetere orbitante e filo guida dedicato. | Sisterna per aterectomia orbitale coronarica percutanea. Presenza di un'unica coronarica eccentrica del diametro del 1,25 mm con rivestimento diamantato che possa trattare vasi di differete calibro (da 2,5 mm a 4 mm). Disponibilità nel kit di filo guida da 0.012 con punta da 0.014. |  |
|  | 1 | Consolle in comodato d'uso gratuito | Apparecchiatura dedicata |  |
| 75 | 0 | Catetere intracoronarico per Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) | Catetere intracoronarico por Tomografia a Coerenza ottica (OCT) per lo studio della placca vulnerabile. Fibra ottica ed emissione prossima alla banda degli infrarossi, alta risoluzione. Costruzione monorail comparibile con fili guida da 0.014 " utilizza un sistema RX, deve avere un rivestimento idrofilico e 3 marker distali, punta atramautica. |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito | Apparecchiatura dedicata per l'analisi e l'archiviazione delle immagini in comodato d'uso |  |
| 76 | 0 | Sonde per ecografia intravascolare (IVUS) meccanica | Catetere con meccanismo di scansione meccanico HD d elevata frequenza ( 60 MHz) Compatibile con filo-guida 0.014-Inch e con cateteri guida almeno 6F. |  |
|  | 1 | Consolle per ecografia intravascolare | Apparecchiatura dedicata |  |
| 77 | 0 | Sonda per ecografia intravascolare ( IVUS) elettronica | Catetere con meccanismo di scansione elettronico. La frequenza del trasduttore deve essere maggiore uguale a 45 MHz.Disponibilità di sonde short tip e sonda meccanica Compatibilità con filo guida da 0.014 e catetere guida da 6F. |  |
|  | 1 | Consolle per ecografia intravascolare | Apparecchiatura dedicata |  |
| 78 | 0 | Sonde per ecografia intravascolare (IVUS)+NIRS per vasi coronarici | Catetere compatibile con filo-guida 0.014-inch per l'esame a ultrasuoni (IVUS) della patologica intravascolare coronarica e la rilevazone di placche lipidiche mediante tecnologia ad infrarossi (NIRS) |  |
|  | 1 | Consolle per ecografia intravascolare | Apparecchiatura dedicata |  |
| 79 | 0 | Teli monouso 100 x 100/150 cm | Teli sterili monouso in TNT biaccoppiato, in confezione singola, misure 100x100/150 cm. |  |
| 80 | 0 | Telino per radioprotezione | Telino per radioprotezione per accesso radiale e femorale, monouso , sterile, privo di piombo e lattice.Misure 35x40 cm con finestra dedicata per entrambe le configurazioni richieste. Comprensivo di cappellino radioprotettivo e clips di fissaggio. Grado di attenuazione delle radiazioni 75% a 90 KVp o 0,125 mm Pb equivalenti |  |
| 81 | 0 | Sistema meccanico di apirazione per embolia polmonare per via percutanea | Sistema meccanico di estrazione /aspirazione di emboli e trombi durante embolia polmonare composto da cateteri da 16, 20 e 24F e da una serle di dischi in nitinol |  |
| 82 | 0 | Sistema elettronico di tromboaspirazione continuo | Sistema elettronico di tromboaspirazione continuo indicato per la rivascolarizzazione del sistema arterioso, venoso periferico e per la embolie polmonari in presenza di trombosi o emboli in fase acuta e subacuta. Il sistema deve essre costituito da cateteri ad ampio lune disponibili in diversi diametri fino a 16 Fr con diverse lunghezze e tipologia di punte, armati, resistenti at kinking e con ottime capacità di torsione. Il catetere deve essere fornito in kit con tubo di aspirazione, catetere selettivo 6F lunghezza 125 cm e cestello di raccolta liquidi. |  |
|  | 1 | Pompa di aspirazione per sistema di tromboaspirazione continuo in comodato d'uso gratuito | Apparecchiatura dedicata |  |
| 83 | 0 | Sistema meccanico di aspirazione per trombosi nel sistema coronarico | Sistema meccanico di tromboaspirazlone meccanica per la rimozione di trombi nel sistema coronarico. Costítuito da: catetere da riperfusione RX compatibile con catetere guida 6F, microguida per frammentazione del trombo, tubo di aspirazione monouso per il collegamento del catetere da riperfusione alla pompa dl aspirazione, pompa dí aspirazione dedicata dotata di serbatoio per la raccolta di liquidi e filtro |  |
|  | 1 | Pompa per sistema di tromboaspirazione coronarica | Pompa di tromboaspirazíone |  |
| 84 | 0 | Sistema di chiusura percutanea di forame ovale pervio senza rilascio di protesi permanente | Sistema di chiusura percutanea di forame ovale pervio senza rilascio di protesi permanente. Il dispositivo deve consentire la chiusura del PFO mediante posizionamento di doppia sutura chirurgica in polipropilene. |  |
| 85 | 0 | Sistema per il trattamento percutaneo dell'angina refrattaria | Dispostivo impiantabile per via percutanea nel seno coronarico costituito da uno scaffold in acciaio balloon expandable, Struttura a clessidra con differente diametro prossimale e distale. Premontato su un catetere a palloncino OTW con differente diametro prossimale e distale. Compatibile filo guida 0.035 Fornito con catetere guida dedicato 9F. |  |
| 86 | 0 | Catetere a palloncino per litotrissia intravascolare. Uso coronarico e periferico | Catetere a paloncino per il trattamnento delle lesioni calcifiche mediante litotrissia con erogazione di mpulsi. Compatibilità con catetere guida 5F . |  |
|  | 1 | Generatore ad onde d'urto in comodato d'uso gratuito | Apparecchiatura dedicata |  |
| 87 | 0 | Sistema di assistenza ventricolare sinistra percutaneo | Sistema di supporto circolatorio per gli interventi di angioplastica costituito pompa microassiale endovascolare 14F per flussi fino a 4L, impiantabile per via percutanea femorale. Sistema per supporto circolatorio negli interventi di angioplastica con e senza riduzione della funzione ventricolare sinistra con montoraggio emodinamico e riposizionamneto senza imaging |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito |  |  |
| 88 | 0 | Test di determinazione dell'ACT | Slstema in grado di eseguire il test "tempo di coagulazione attivato/ACT". Apparecchiatura idonea all'utilizzo in Sala di Emodinamica e di Elettrofisiologia per la valutazione dello stato coagulativo intraoperatorio del paziente tramite la misura dell' ACT ( activeted clotting time) Sistema dotato di memorizzazione del test paziente e del controllo di qualità. Dovranno essere fornite delle cartucce idonee per l'esecuzione del test. |  |
|  | 1 | Noleggio sistema POCT |  |  |
| 89 | 0 | Guide metalliche per PTCA 0.014” a controllo di torsione | Lunghezza 190 ± 15 cm, con anima in acciaio, diametro 0,014" vario grado di supporto, punta morbida atraumatica sia dritta da modellare che preformate a "J". Le guide devono essere disponibili in varie versioni di supporto e varie gradazione di rigidità di punta. Sono richiesti rivestimenti idrofilici, polimerici o idrofobici, radiopacità in punta. Disponibilità di extension per utilizzo con microcateteri caronarici |  |
| 90 | 0 | Guide metalliche per PTCA 0.014” in acciaio con anima in nitinolo distale | Anima in nitinol distale, acciaio prossimale, idrofilica solo nel tratto distale, radioapaca nei 2 cm distali, supporto moderato, punta dritta atraumatica. Lungheza > 180 cm. |  |
| 91 | 0 | Filo guida per angioplastica coronarica 0,014 core interno e doppio coil nella porzione distale in acciaio. | Filo guida per anglioplastica coronarica 0,014 core interno e doppio coil nella porzione distale in acciaio. |  |
| 92 | 0 | Filo guida per angioplastica coronarica polimeriche per occlusioni coronariche complesse | Filo guida 0.014" ad elevata scorrevoleza con strato polimerico (plastic sleeve) e coating idrofilico a punta rastremata e non, con punte da 0,8 a 3 gr. Tratti distali radiopachi. Permettono di attraversare i microcanali a livello dell'occusione caronarica completa. Utilizzabili nel trattamento delle occlusioni croniche sia con tecnica retrograda che anterograda. |  |
| 93 | 0 | Filo guida coronarico a punta rigida rastremata ad alto peso per l'attraversamento di lesioni calcifiche | Filo guida 0,014" senza strato polimerico con punta rastremata ad almeno 0,009" con punta rigida. Peso in punta >9g. Radiopacità nel tratti distali. |  |
| 94 | 0 | Filo guida coronarico per CTO con punta a doppia spirale | Filo guida 0,014"senza strato polimerico (senza plastic sleeve) con punta rastremata a 0.010" -0.012"disponibili in tre gradazioni di rigidità (da 1,7g a 4,5g) radiopaca negli uitimi 15 cm distali. Punta costituta da due spirali (una interna ed una estema) e con punta preformata con angolatura a 45 gradi per un millimetro. Le caratteristiche suddette permettono al filo guida di mantenere il massimo controllo di torsione di avanzamento anche quando lo punta è all'interno del tratto occluso. Utilizzo per superamento di occlusioni coronariche complete croniche in modo controllato minimizzando il rischio di perforarazioni. |  |
| 95 | 0 | Filo guida coronarico a punta morbida per approccio retrogrado | Filo guida 0,014" in acciaio con struttura realizzata con 19 componenti. Coil distale: spirale esterna di fili intrecciati tipo fune (4 guide) Coil esterno prossimale (1 guida) anima della guida (1 guida) corpo della guida intrecciato parallelo allo stelo ed unito al tip (7 guide intrecciate) coil interno (6 guide) Peso in punta 0.3 gr. Permette di affrontare con approccio retrogrado con maggior sicurezza nell'attraversamento di vasi settali ed epicardici |  |
| 96 | 0 | Filo guida coronarico 0,014"con punta morbida a doppia spirale | Filo guida coronarico 0,014" non rastremato con punta costituta da due spirali (una interna- una esterna) morbida (da 0.5 a 0,7 g) e ad alto supporto. Queste caratteristiche consentono al filo guida di mantenere il massimo controllo di torsione e di avanzamento anche in tratti coronarici tortuosi o angolati. Posbltità di estensione per ottenere una lunghezza totale di 300 cm |  |
| 97 | 0 | filo guida coronarico per esternalizzazione: | Filo guida coronarico da 0,010" a 0,013" lunghezza >330 cm con rivestimento idrofilico distale. Radiopacità in punta. |  |
| 98 | 0 | filo guida coronarico 0,014 " per CTO con tecnica di penetrazione : | Filo guida con anima ad elemento unico in durasteel (o acciaio più resistente alla trazione) e rastrematura parabolica. Punta core-to-tip rastremata a 0,009". preformata con una micro- J, disponibile con differenti pesi di punta maggiori di 10 grammi. Lunghezze da 190 a 300 cm |  |
| 99 | 0 | Filo guida coronarico 0.014 per per lesioni complesse (CTO) disponibili a bassa, media ed alta grammatura in punta | Filo guida a bassa grammatura (0,8 gr) con rivestimento polimerico e rastrematura a 0,008" in puta. filo guida a media grammatura (4gr) con rivestimento polimerico, coil nel 25 cm distali e tratto diale radiopaco almeno 10 cm. Filo guida al alta grammatura (14 gr) con rivestimento idrofilico e rastrematura a 0,009" in punta. I fili devo essere disponibili nelle lunghezze 200 cm e 300 cm |  |
| 100 | 0 | Filo guida coronarico per lesioni complesse e CTO | Disponibilità sia di punta rastremata (=0,008") per trattamento di occlusioni coronariche, per lesioni occlusive, con supporto moderato. Grammatura di punta da 1 gr a 14 gr. Corpo delia guida in acciaio rivestito da PTFE, ldroflica nel tratto distale. Radiopache nel tratto distale di 3,5 cm lunghezze da 190 a 300 cm. Disponibilità di extension per l'utilizzo di microcateteri |  |
| 101 | 0 | Aghi per puntura transettale orientabili tipo Brockenbrough | Ago di puntura transettale con meccanismo interno e manipolo a rotella che lo renda orientabile da 0' a 80±10", compatibile con gli introduttori transettali tradizionali in commercio e comprensivo di eventuale stiletto di puntura opzionale per setti interatrali lipomatosi. |  |
| 102 | 0 | Filo guida per puntura transettale in nitinol con punta a forma di "J" e marker radiopaco prossimale per visualizzazione in scopia; diametro 0,014-inch e lunghezza 135 cm | Filo guida per puntura transettale in nitinol con punta a forma di "J' e marker radiopaco prossimale per visualizzazione in scopia; diametro 0,014-inch e lunghezza 135 cm |  |
| 103 | 0 | Sistema per trattamento transcatetere della insufficienza mitralica mediante riparazione edge to edge, tipo Mitraclip o equivalente | Sistema percutaneo rappresentato da un catetere guida orientabile ed un delivery per una protesi metallica che consente di avvicinare i lembi dalla valvola mitrale dopo cateterismo transettale sotto guida angiografica, radioscopica ed ecocardiografica trans esofagea. Cosi composto: 1) sistema di rilascio della clip: 2) catetere guida orientabile. Tipo Mitraclip o equivalente. Misura variabile, sterile |  |
| 104 | 0 | Sistema di riparazione della valvola mitrale e della valvola tricuspide, mediante edge to spacer, tipo Pascal o equivalente | Sistema percutaneo di riparazione della valvola mitrale e della valvola tricuspide mediante edge to spacer cosi composto : 1) catetere guida da 25 Fr; 2)protesi in nitinol rivestita da pet. Tipo Pascal o equivalente |  |
| 105 | 0 | Sistema di riparazione della valvola tricuspide, edge to edge, tipo Triclip o equivalente | Sistema di riparazione della valvola Tricuspide edze to edge cosi composto: 1) sistema di rilascio della clip, 2) catetere guida orientabile. Misura variabile, sterile. |  |
| 106 | 0 | Pallone per valvuloplastica aortica tipo Klevar | Catetere a perfusione per valvuloplastica aortica . Materiale ad altissima resistenza alla foratura ( tipo Klevar). Parte centrale del catetere a palloncino che consente il flusso emodinamico durante l'angioplastica . Diametri da 18 a 26 mm. Lunghezza del palloncino 3,5 cm Compatible con guide 0.035 |  |
| 107 | 0 | Pallone per valvuloplastica aortica coassiale semicompliante | Catetere a palloncino coassiale per valvuloplastica aortica. Disponibilità del diametri del pallone da 8 fino a 30 mm e lunghezze da 20 a 50 mm almeno con shaft di almeno 100 cm e pressioni nominale comprese almeno tra 2 atm e 6 atm. Lunghezza da 20mm a 40mm almeno.alta velocità di gonfiaggio e sgonfiaggio. |  |
| 108 | 0 | Sistema di denervazione renale | Cateteri dedicati all'ablazione delle anerie renali. Devono essere spiraliformi e multilettrodo, diametro compatibile con introduttore 6F . |  |
| 109 | 0 | Dispositivi occludenti per DIV | Dispostivi occludenti per DIV muscolari, post infartuali e perimembranosi autoespandibili costituiti da due dischi di nitinol uniti da un segmento intermedio misura variabile. I dichi devono contenere del poliestere cucito sulla struttura metallica. I dispositi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio armato da 6F a 13F. guida extra stiff da 0.35 lunghezza 260 cm |  |
| 110 | 0 | Dispositivi occludenti per DIA, PFO e difetti multifenestrati | Dispositivi occludenti per DIA, PFO e difetti mutifenestrati autoespandibili , costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variable con poliestere o similare cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio armato |  |
| 111 | 0 | Stent ricoperti in PTFE | stent coronarico ricoperto in PTFE balloon expandable per il trattamento di perforazioni o aneurismi .Sono richiesti sia diametri coronarici che periferici da 2,5mm a 7mm almeno. |  |
| 112 | 0 | Pallone nc ad alte atmosfere | Catetere a palloncino non compliante con almeno 24 atm di RBP. Diametri da 1,5 a 5,0 mm lunghezze almeno fino a 18 mm. Lesion entry profile inferiore a 0,017" |  |
| 113 | 0 | Sistema per litotrissia meccanica | Sistema per litotrissia intravascolare meccanica dedicato al trattamento di lesioni calcifiche composto da un catetere a palloncino con semisfere in acciaio distribuite sulla superficie che frammentano in maniera atraumatica a basse pressioni il calcio mediante lo stress da contatto Hertziano. Sono chiesti diametri da 1,5 ad almeno 3,5 mm, per il trattamento anche delle stenosi più serrate è richiesto un tip profile non superiore a 0,017" inch ed un crossing profile non superiore a 0,050" |  |
| 114 | 0 | Microcatetere per la valutazione funzionale delle stenosi coronariche tramite FFR | il sistema deve consentire la valutazione anche con indice non iperemico. Profilo di ingresso 0.0202 o inferiore per un agevole ingresso sui vasidistali. Compatibilità con fili guida 0.014 |  |
|  | 1 | Apparecchiatura dedicata i comodato d'uso gratuito | Apparecchiatura dedicata i comodato d'uso gratuito |  |
| 115 | 0 | Sistema di assistenza ventricolare sinistra con accesso arterioso | Sistema di assistenza ventricolare sinistra con accesso arterioso , in grado di garantire una portata minima di 2l/min, dotato degli accessori necessari all'impianto e al corretto funzionamento |  |
| 116 | 0 | Dispositivo per emostasi femorale a compressione | Dispositivo per emostasi femorale a compressione composto da piastra di pressione con attacco Luer lock e sistema di ancoraggio adesivo sulla cute, con possibolità di ispezionare visivamente il sito di puntura. Disponibile in almeno 2 misure |  |
| 117 | 0 | Sistema di streaming e recorder digitale | Dispositivo di streaming e recorder digitale in real time tramite software dedicato |  |
| 118 | 0 | Sistema per infusione e somministrazione di farmaci fibrinolitici con tecnologia USAT | Catetere per somministrazione di farmaci fibrinolitici compatibile con introduttore 6F e con guide angiografiche 0,035" ad utilizzo sulle arterie polmonari o sui distretti periferici . Shaft del catetere compreso tra 106 e 135 cm , zona di trattamneto tra 6 cm e 50 cm. |  |
|  | 1 | Consolle dedicata | Consolle dedicata |  |

- NB per ciascun prodotto, occorre indicare (NELLA COLONNA A) se lo stesso è oggetto di produzione/commercializzazione da parte dell’operatore economico .

- E’ possibile inoltre validare o modificare le specifiche tecniche e funzionali minime previste per ciascun lotto precisando se le stesse siano da ritenersi minime a pena esclusione ovvero dovrebbero essere considerate quali requisiti premiali a punteggio (con relativa motivazione).

- E’ possibile inviare documentazione tecnica a supporto.

- *qualora il prodotto non sia commercializzato occorre motivare se, a parere dell’istante, le specifiche tecniche indicate nel questionario siano ritenute potenzialmente limitative della concorrenza.

- __________________, lì ________

Il Documento deve essere firmato digitalmente